湖南外国语职业学院网络改造工程建设招标公告

根据学院的工作计划和年度预算，湖南外国语职业学院网络改造工程建设已经通过董事会立项审批；根据《湖南外国语职业学院招投标管理办法》，该项目招标文件已通过招投标工作领导小组审批。本着公平、公正的原则，现就“湖南外国语职业学院网络改造工程建设”进行公开招标，择优选定供应商，欢迎具备相关资质的供应商前来投标。具体事项如下：

一、项目概况

（1）项目名称：湖南外国语职业学院网络改造工程建设

（2）项目编号：HNWGYZYXY-2013-0930

（3）项目内容：核心交换机设备1台、24口交换机设备3台、千兆防火墙系统1套、安全网关系统1套、WEB应用防护系统1套、安全审计系统1套、内网安全管理系统1套（300个点）、数字校园统一基础支撑平台、统一数据中心平台、统一身份验证平台（详细技术参数见附件1）

（4）资金来源：自筹。

（5）部署地点：长沙市中意一路（湖南外国语职业学院校内）。

（6）施工周期：30个工作日。

- 采购清单：

| 序号 | 品目 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | 1台 |  |  |
| 2 | 24口交换机 | 3台 |  |  |
| 3 | 千兆防火墙 | 1套 |  |  |
| 4 | 安全网关 | 1套 |  |  |
| 5 | Web应用防护系统 | 1套 |  |  |
| 6 | 安全审计系统 | 1套 |  |  |
| 7 | 内网安全管理系统（300个点） | 1套 |  |  |
| 8 | 数字校园统一基础支撑平台、统一数据中心平台、统一身份验证平台 | 1套 |  | 届时另谈 |

三、投标人基本资格要求：

1、为中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的企业或其他组织，有能力提供相应商品和服务的国内产品供应商；

2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3、营业执照副本复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件；

4、企业法人代表资格证明书原件或企业法人授权委托书原件，法人代表身份证复印件与授权代表身份证原件及复印件。

5、独立法人的子公司或控股公司不得以母公司资质参与投标

6、本项目只接受系统集成商统一投标，不接受单独设备厂家进行投标，要求投标人提供2012年以来同类经营项目业绩（含集成项目和设备采购项目）单个项目合同金额在500万元以上的合同复印件，原价备查。（注：要求合同影印件和用户联系人，合同包含价格部分可覆盖屏蔽，但必须包含合同总价，原件备查）。

7、本项目不接受联合体投标

四、投标人特定资格要求

1、工业和信息化部计算机信息系统集成叁级(含叁级)以上资质；

2、社会公共安全技术防范一级资质

3、为保障项目快速、优质的售后服务，本次项目要求投标单位可实地考察，并有1-2个成功案例供参观。

4、投标人必须具备独立法人资格，且为所投产品制造商、或所投产品制造商合法授权的代理商（需在投标文件中提供所投产品制造商针对本项目的项目授权书和售后服务承诺函原件。授权厂商必须与生产厂商为同一单位）。

5、本项目采用费用包干方式建设，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及材料购置，以及设备运输保险、保管、通过验收、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用；

6、投标人在投标前，须勘查现场并向教育技术中心了解项目情况，未勘查现场及未向教育技术中心了解项目情况的视为无效投标，勘察现场有关费用自理，勘查期间发生的意外自负。勘查时间为10月18日下午5点整，不再另行通知。

五、谈判邀请：

（1）凡有意参加投标者，请于2013年10月15日起至2013年10月18日，每日上午8:00时到12:00时，下午15:00时到17:00时(北京时间，节假日除外)持法人代表授权委托书原件、授权代表身份证原件、企业营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）到湖南外国语职业学院内图书馆1楼教育技术中心进行谈判，并留下可靠的联系方式(联系人：景老师 18975163265)。

六、谈判规定：

1、投标截止：2013年10月18日止，超过截止时间的投标将被拒绝。

2、开标时间：另行电话通知

3、开标地点：湖南外国语职业学院内1楼会议室。

4、授权代表（可由法人代表担任）须准时到会，出示身份证原件并签名以示出席；否则，其投标将被拒绝。

附件1：主要设备详细技术参数

（1）核心交换机

| 序号 | 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 性能指标 | 交换容量≥256Gbps；包转发率≥78Mpps； |
| 2 | 端口数量 | 提供千兆电口≥48个，独立的千兆光口≥4个 |

（2）24口交换机

| 序号 | 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 性能指标 | 交换容量≥32Gbps； |
| 2 | 端口数量 | 提供千兆电口≥24个，独立的千兆光口≥2个 |

（3）千兆防火墙

| 硬件规格 | ★整机吞吐量 |  | ≥8Gbps |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ★并发连接数 |  | ≥320万 |
|  | ★端口数量 |  | 配置6个千兆电口，4个千兆光口 |
|  | 平均无故障时间 |  | ≥100000小时 |
|  | 设备外型 |  | 标准1U机架式 |
|  | ★操作系统 |  | 具有自主版权的操作系统。要求提供操作系统计算机软件著作权登记证书（国家版权局）；硬件设备可以机架安装，为保证兼容性，要求与安全网关同一品牌。 |
| 防火墙系统 | 专用操作系统 |  | 具有自主知识产权专用安全操作系统； |
|  | 状态检测 |  | 基于五元组（源IP地址、目的IP地址、源端口、目的端口、协议）和时间的访问控制； |
|  | 地址转换 |  | 源地址转换，目的地址转换，一对一地址转换，多对多地址转换，端口映射等； |
|  | DHCP服务器 |  | 创建地址池范围；租约管理；为需要固定IP地址的客户端创建保留地址；MAC地址与IP地址绑定； |
|  | IP/MAC绑定 |  | 支持DHCP协议分配的IP地址与MAC地址绑定；手工配置的IP地址与MAC地址绑定，禁止盗用IP地址；支持跨三层IP/MAC绑定（提供截图） |
|  | 路由 |  | 静态路由；可扩展支持RIP、OSPF动态路由； |
|  | NAT ALG |  | 支持H.323 、FTP、PPTP等； |
|  | VLAN |  | 802.1Q协议； |
|  | 工作模式 |  | NAT、路由、桥、混合模式； |
|  | PPPOE |  | ADSL动态拨号；支持2个以上接口同时拨号； |
| 堡垒安全防护 | ★应用服务器运维 |  | 支持无客户端远程RDP、VNC、SSH协议over HTTP运维（提供截图） |
|  | ★运维审计 |  | 支持应用服务器运维过程全程操作录像回放（提供截图） |
| 上网行为管理系统 | 分组管理 |  | 支持白名单、黑名单、自定义组， 并可实现上网权限自定义3组以上； |
|  | 主机上网自动固定分组 |  | DHCP可根据MAC动态分配固定地址，并可实现一键式绑定与所属业务分组； |
|  | QQ协议控制 |  | 支持QQ即时通信工具，QQ邮箱等其他协议的阻断与允许 |
|  | 协议分类控制 |  | 至少支持QQ、P2P、游戏、视频、炒股等控制； |
|  | URL |  | URL地址阻断与允许； |
|  | 时间控制 |  | 分时分段控制上网行为； |
|  | 流量控制 |  | 支持业务、非业务、QQ相关的最大带宽限制以及最小带宽保障； |
| VPN虚拟专网系统 | TLS VPN |  | 支持net-to-net VPN部署模式，支持全省、市拓扑图，以及监控VPN链路质量 |
| 售后服务管理系统 | 服务与派单 | 账户管理 | 为服务人员提供账户，支持服务资源动态分配 |
|  |  | 任务分发 | 支持网络硬件、应用运维多厂商任务派单管理 |
|  |  | 服务统计 | 支持派单状态、故障描述、故障原因等统计 |
|  |  | 验收管理 | 支持正面、背面、侧面现场图片展示 |
| 产品资质 | ★计算机信息系统安全专用产品销售许可证（公安部） ★3C认证 ★提供售后服务承诺函原件 |  |  |

（4）安全网关

| 产品性能 | ★吞吐量 | ≥8Gbps |
| --- | --- | --- |
|  | 并发连接数 | ≥300万条 |
|  | 端口数量 | 5个千兆电口，2个千兆光口 |
|  | 最大策略数 | 10000条 |
|  | 平均无故障时间 | ≥100000小时 |
|  | ★处理器 | 国外或国内主流芯片 |
|  | ★专用操作系统 | 具有自主版权的操作系统，为保证兼容性，要求与防火墙同一品牌 |
| 状态检测 | 五元组 | 源地址、目的地址、源端口、目的端口、协议 |
|  | 服务规则 | 源端口、目的端口、协议 |
|  | 策略规则 | 所有的过滤规则以策略的形式组织到一起 |
|  | 时间控制 | 基于时间的访问控制 |
|  | MAC、IP/MAC | MAC和IP/MAC过滤，自动扫描局域网内IP对应MAC地址进行绑定，不需手工添加。 |
| 地址转换 | 源地址转换 | SNAT |
|  | 目的地址转换 | DNAT |
|  | 1:1 | 一对一地址转换 |
|  | M:M | 多对多地址转换 |
|  | M:1 | 多对一地址转换 |
|  | 1:M | 一对多地址转换，地址池 |
|  | 端口映射 | PAT |
|  | 二次穿越 | 支持 |
| 路由 | 静态路由 | 支持基于目的源地址，服务，目的地址的策略路由 |
|  | RIP、OSPF动态路由 | 支持RIP1,RIP2,OSPF |
| VPN | IPsec/SSL | 支持标准的IPsec协议 |
| VLAN | 802.1Q | 支持 |
| 多种协议支持 | 多种协议支持及穿透 | DHCP、MPLS VPN、VLAN、ADSL、RIP、802.1Q、SPAEULINGTREE、NETBEUT、SSL、FPTP、H.323等，保证用户的网络应用，方便用户扩展IP宽带接入及IP电话、视频会议、VOD点播等多媒体应用。 |
| 工作模式 | NAT、路由、桥、混合模式 | 支持路由，桥接，混合三种工作模式 |
| SNMP | 简单网络管理协议 | 支持v1、v2版本 |
| PPPOE | ADSL动态拨号 | 动态获得地址 |
| 应用控制 | P2P协议过滤 | 限制迅雷、eDonkey、eMule、BT、FLASHGET、酷狗、超级旋风、哇嘎、百度下吧、等非端口方式识别 |
|  | IM协议 | 限制QQ、MSN、YAHOO、网易泡泡、新浪UC、阿里旺旺等非端口方式识别 |
|  | DPI+DFI | 限制PPS、PPLIVE、UUSEE、迅雷看看、风行、QVOD、皮皮影视、乐鱼、QQLIVE、沸点等非端口方式识别。 |
|  | 精准限制 | 限制每秒并发连接数和特定服务最大并发连接数 |
|  | 流量控制 | 根据五元组方式，提供最大带宽限制，以及最小带宽保障。每IP流控方式（可精准到1KB），及分组流量控制。 |
|  | URL限制和内容过滤技术 | 过滤的内容包括URL（如www.qq.com）等；并能阻击非法关键字(如：色情，成人)等。 |
|  | 抗击DOS/DDOS | 可抗击诸如SYN/ACK flood、UDP flood、ICMP flood、SYN、FIN、Xmas等所有流行的DDos攻击，可阻止TearDrop、Land、Jolt、IGMP Nuker、Boink、Smurf、Bonk、BigPing、OOB等DOS攻击。 |
|  | 防御攻击功能 | 可智能识别和防御各种Port扫描、源路由攻击、IP欺骗、IP碎片包攻击等黑客行为。 |
|  | 邮件防病毒 | 可检测大多数病毒，病毒库升级 |
|  | 智能入侵防御检测功能IDP | 可预先自动侦测并阻止在网络的攻击和入侵，对所有流经IDP的数据包可做到逐一字节地检查并进行分类，其中包含恶意内容的数据包就会被丢弃，同时记录攻击的行为。 |
| 安全性保障 | 系统还原备份 | 根据安全等级进行策略防护；提供系统还原与初始化等灾难性恢复功能，提供系统备份功能。 |
|  | 灾难性自恢复 | 系统故障可通过Console口使其初始化到出厂配置，或通过备份的系统文件进行还原。 |
| 系统管理 | 系统升级 | 以SSL加密的方式提供升级包 |
|  | 配置文件管理 | 以SSL加密的方式提供配置文件的备份与恢复 |
|  | 系统时间 | 提供时钟设置 |
| 日志 | 行为日志、授权日志 | 提供远程SYSLOG方式，同时提供审计中心与管理平台 |
| 信任主机 | 信任主机 | 方便系统管理员管理 |
| 管理方式 | Web UI | 提供SSL加密远程管理 |
|  | SSH | 提供SSL加密的CLI管理方式 |
|  | 串口本地管理 | 提供CLI方式管理 |
|  | 集中管理 | 利用集中管理平台对处于不同网络环境下的多台安全网关设备进行远程集中管理 |
| 产品资质 | ★3C认证、 ★国家重点新产品证书（科技部） ★提供售后服务承诺函原件 |  |

（5）Web应用防火墙

| 产品要求 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 设备要求 | - ★产品应为中国境内自主研发的专用机架式硬件设备，系统硬件为全内置封闭式结构，并有详尽的中文技术文档。为统一安全管理，与安全审计系统同一品牌。 |
|  | - 网口数量：1*RS232串口，1*FE管理口，4个千兆以太网口 |
|  | - 吞吐量：不少于1Gbps |
|  | - 产品应支持透明、代理模式部署。支持SSL代理，支持多条链路数据的防护。 |
| 防护功能 | - 支持HTTP 0.9/1.0/1.1，完全解析HTTP事务。支持对SSL（HTTPS）加密会话进行分析。 |
|  | - 支持扩展WEB漏洞扫描功能，支持对SQL注入漏洞、XSS漏洞等WEB脆弱性的扫描。 |
|  | - 支持防护蠕虫、缓冲区溢出、CGI信息扫描、目录遍历等攻击。 |
|  | - 支持防护SQL注入、XSS防护，支持使HTTP头部信息进行检查。 |
|  | - ★支持CSRF（跨站请求伪造）防护，提供配置界面截图。 |
|  | - 支持Cookie安全机制。 |
|  | - ★支持对服务器状态码进行过滤和伪装的安全策略。 |
|  | - 支持基于五元组（源IP地址、目的IP地址、源端口、目的源口、协议类型）及接口的网络层访问控制功能。 |
|  | - 能识别上传行为，并对上传行为的内容做安全检测，可以根据需要，禁止上传以下文件类型：PE(windows Executable File)、ELF(linux Executable File)、PHP web shell、Linux shell、Power shell(windows Script File)、Java shell、Asp shell、Perl shell、Python shell |
|  | - ★可以根据文件大小、MIME类型、及文件扩展名，灵活定义下载限制策略，限制用户非法获取网站的关键数据（比如数据库文件，配置文件等） |
| 管理功能 | - 应提供完善的日志管理功能，包括日查询、删除、备份、生成报表等操作，而且要支持自定义报表、自动生成报表等功能。 - 支持B/S、console、SSH方式登录管理。 - 支持A/S部署模式（链路切换、配置同步）。 |
| 产品证书 | 应具备国内权威机构的相关认证： - 《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，提供证书复印件证明。 - 《计算机软件著作权登记证》，提供证书复印件证明。 - 《IT产品信息安全认证证书》，要求该证书产品技术标准为《WEB应用防火墙产品安全技术要求》，提供证书复印件证明。 |
| 厂商资质 | - ★《信息安全服务资质证书（安全工程类二级）》。 - ★拥有专业安全漏洞研究团队。 - 3. ★中国信息安全认证中心颁发的一级应急处理服务资质证书。 |
| 产品成熟度 | - ★原厂商必须拥有六年以上研发和生产安全产品的经验，投标时需提供该厂商第一次拿到的公安部安全产品销售许可证复印件，并加盖原厂商公章。 |
|  | - ★产品国内市场占有率高。 |
| 产品授权 | 1. ★提供售后服务承诺函原件 |

（6）安全审计系统

| 产品要求 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 设备基本要求 | ★产品为具有自主知识产权的标准1U机型，稳定可靠， 4个千兆电口，1个RJ45专用管理口；2*USB接口，1*RS232串口管理口，为统一安全管理，与Web应用防火墙同一品牌。 |
|  | ★检测能力不低于1Gbps。 |
| 功能要求 | 灵活的审计策略：支持基于IP地址、时间、用户/用户组、数据库用户名、数据库类型、数据库表名、字段名、关键字等组合审计策略，并实时告警响应。 |
|  | 支持HTTP网页浏览及关键字搜索审计：记录用户网站访问行为包括源IP地址、目的IP地址、访问时间、URL、网页浏览时间等，并提供网页还原功能。 |
|  | ★支持电子邮件审计：支持SMTP、POP3、WEBMAIL等协议，支持基于邮箱地址、邮件主题、邮件内容、附件名的关键字审计功能；可记录源IP地址、目的IP地址、时间、邮箱地址、邮件主题、邮件内容、邮件附件等信息；邮件附件格式支持DOC、PDF、ZIP、RAR、TXT等；也可以无条件完全记录所有邮件内容和附件 |
|  | 支持基于论坛主题、发帖内容的关键字审计功能；支持基于用户/用户组、时间、关键字等多种组合审计策略，可记录源IP地址、目的IP地址、发帖论坛、发帖人、主题、发帖时间、发帖内容等，并提供内容还原功能。 |
|  | ★支持即时聊天工具审计：可审计QQ、MSN Messenger、ICQ、雅虎通、新浪UC等，支持基于IP地址、用户/用户组、时间、关键字等组合审计策略，可记录日志包括即时通讯号码、上下线时间、文件传输名等。 |
|  | 支持文件传输审计：支持HTTP、FTP协议，支持基于用户/用户组、时间、关键字等多种组合审计策略，用户可自定义下载文件类型，对文件上传、下载类型进行审计，可记录日志包括源IP地址、目的IP地址、时间、传输文件名等。 |
|  | ★支持TELNET、FTP等业务操作进行命令级审计，支持基于IP地址、用户组、时间、关键字等组合审计策略。 |
| 管理功能 | 支持用户识别功能，可将终端IP地址与终端用户身份绑定，在审计日志中显示终端用户身份信息。 |
|  | ★支持IPv6协议，可识别IPv6协议的数据流，支持基于IPv6地址格式的审计策略 |
| 产品资质 | 具备公安部公共信息网络安全监察局颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 |
|  | 国家版权局的《计算机软件著作权登记证》 |
|  | 国家保密局的《涉密信息系统产品检测证书》； |
|  | 中国人民解放军信息安全测评认证中心的《军用信息安全产品认证证书》 |
|  | 中国信息安全认证中心《中国国家信息安全产品认证证书》（增强级） |
| 厂商资质 | ★厂商须具备提供针对安全事件的远程和现场的紧急响应能力，获得国家信息安全测评认证中心颁发的信息安全服务工程类二级资质证书，并获得中国信息安全认证中心颁发的信息安全服务一级应急处理服务资质及信息安全风险评估一级服务资质，须提供资质证明复印件。 |
| 产品授权 | ★提供售后服务承诺函原件 |

（7）内网安全管理系统

总体要求：

1、	通过本项目建设构建，对全系统的内网实施统一的管理、监控、报警和审计策略，实现对所有接入内网的计算机设备进行有效的管理和监控，有效地预防非法外联、操作系统漏洞、客户端恶意攻击、移动存储介质滥用以及计算机病毒等安全事件的发生，并通过和网络拓扑和合理结合，可以在即将发生时或安全事件发生后，迅速定位安全事件，以便采取有效措施尽快解决，从而保证整个内部网络中的所有计算机能够在安全可控的状态下运行。

2、	实施完成各项目单位桌面端安全管理软件建设，满足项目单位策略部署、软件自动安装、操作系统补丁自动补齐、杀毒软件病毒更新自动报警等一系列网络安全的对应功能等的需要。

3、	实现各级桌面端安全管理软件数据的上下贯通，建成统一监视的桌面端安全管理软件体系，实现终端的标准化运维工作，促进湖南外国语职业学院的精细化管理。

3、在不影响本单位现有网络机构的情况下，对桌面端的本机安全、桌面端之间的访问、对网络内服务器等的访问进行统一的管理和控制。

| 指标 | 指标项 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 系统架构 | 分级部署和集中分权管理 | 系统构架上要能够支持采用集中管理、分级管理和分级部署的方式，上级可以直接调用查询下级服务器的数据和控制下级服务器策略的功能。 |
|  | 角色管理 | 要求系统必须能够实现对管理员基于角色方式进行权限设置，可对管理员进行分级的权限设置和管理。 |
| 审计监控 | 非法内联 | 对网络中所有终端进行授权认证，发现未经授权的终端接入行为应能及时发现并阻止其接入网络，支持交换机基于802.1X的Radius认证、终端IP通讯加密及软件探针阻断多种方式相结合。 |
|  |  | 对第三方radius认证服务器的支持，至少支持微软的IAS，思科的ACS； |
|  | 非法外联 | 要求能够对终端计算机的非法外联行为进行控制，实时检测内网用户通过调制解调器、ADSL、无线网卡等设备进行拨号，当有拨号行为后，系统自动报警并进行阻断。支持自动发现多网卡行为，可以根据策略进行断网。 |
|  | 审计功能 | 要求能够对硬件资产的使用进行审计，对硬件资产的变更,在预警平台进行实时报警。 |
|  |  | 能够支持打印审计，应支持对本地打印，共享打印和网络打印等多种打印行为进行审计。 |
|  |  | 文件内容检索：可根据设定的关键字对文件内容进行检索，对检索的结果进行审计； |
|  |  | 文件内容扫描：针对策略中设置的关键字对本地磁盘、移动磁盘、本地磁盘与移动磁盘或指定的路径进行扫描 |
|  |  | 文件内容动态监控：对新建、拷贝、复制、修改的文件内容立即根据设置的关键字完成检索； |
|  |  | 文件内容监控支持Word、Excel、PowerPoint、Pdf、 Txt、Html、Xml等文件类型； |
|  | 监控功能 | 要求支持对终端计算机MAC、IP地址、主机名、网关地址、网络掩码、DNS地址及IP地址获取方式(静态、DHCP)绑定。任何一个参数发生改变，系统将自动报警，报警后自动恢复原有配置，管理员可以批量修改终端的网络掩码、网关地址及DNS。 |
|  |  | 支持检查终端计算机共享文件夹功能，可以禁止使用默认共享和用户自建共享文件夹，可强制终端用户以只读方式进行共享，并可自动将策略下发之前的可写共享强制为只读共享。 |
|  |  | 要求能够对设备的使用权限进行管理，只有在管理员许可的情况下，才可以对设备的使用进行操作。 |
|  |  | 求采用进程、服务黑、白、红名单方式对终端计算机进行管理，黑名单：禁止在计算机上运行黑名单中定义的进程和服务，白名单：只允许运行系统及白名单中所定义的进程和服务，红名单：如果不运行进程红名单的进程、服务将进行隔离处理(断网保护、关机)。 |
|  |  | ★健康检测评估，对终端计算机的安全状况的动态监测，可根据需要自定义安全评估项的分值，并为终端计算机用户提供手动评估计算机安全状况的手段，要求提供截图。 |
|  |  | ★文件备份：实现用户身份认证、文件备份、文件恢复、备份文件历史查询，由文件备份服务和文件备份代理组成，要求提供截图。 |
| 安全服务 | 主机实时监控 | 能够远程查看终端计算机运行的进程和服务，且支持远程停止进程和服务。 |
|  |  | 远程修改终端计算机的网络参数，进行网络连接的修复，并且对计算机进行远程注销和关机等。 |
|  | 远程协助 | 要求能够进行远程锁定键盘、鼠标等输入设备，禁止终端计算机使用。 |
|  |  | 要求远程协助能够支持在线交流互动和文件传送、消息发送功能 |
|  | 远程软件分发 | 支持远程软件分发，必须支持分发任意类型软件，包括：程序生成安装包、MSI安装包、独立软件安装包、各类脚本、文档。同时还需支持在登录用户是普通用户权限（无安装权限）情况下，进行软件自动分发、安装。 |
| 安全加固 | 移动存储管理 | 要求对全网使用的移动存储介质做统一管理，禁止未经过注册的移动存储设备在内网中使用。 |
|  |  | 对移动存储设备进行安全级别划分，级别不同或者级别不够，不能正常的访问使用移动存储设备。 |
|  |  | 要求能够支持移动存储设备在线认证和本地认证两种方式。 |
|  |  | 能够支持对移动存储数据的使用次数和使用时间进行控制，超过使用次数后，或者超过使用期限，可以限制移动设备的读写以及是否允许使用。 |
|  |  | 能够支持对移动存储数据进行透明加密，避免由于移动设备丢失，造成移动设备内重要数据外泄。 |
|  |  | 能够对市场上的U盘进行多分区管理，能将U盘分为启动区、交换区、加密区、日志区；且能对各个分区读写、只读、禁用权限控制；可以分别选择各个分区口令登陆 |
|  |  | 能够对注册过的移动存储介质使用状态进行控制,如：正在使用、停用、报废、销毁等。 |
|  | 补丁管理 | 要求支持Windows系统补丁和应用程序补丁，如各种Windows操作系统安全补丁以及Office等应用程序更新补丁，能够进行索引文件更新。 |
|  |  | 要求支持补丁测试功能，对新下载的补丁进行真实环境的自动测试，测试完成后确认补丁安全再在指定时间后大面积下发补丁。 |
| 网络管理 | 拓扑结构 | 要求能够自动发现网络内所有网络设备（包括三层和二层设备），通过系统提供的智能学习功能，识别网络的物理拓扑结构，自动生成网络物理连接拓扑图。 |
|  | 设备配置信息 | 可以方便地查看可管理设备的配置信息，如System、Interface、IP Address、Routing、ARP、MAC Address、Flow等。 |
|  | 流量控制 | 动态显示交换机端口状态、流量等信息，可以设置端口流量阀值，当端口流量超过阀值时以图形方式自动报警，帮助系统管理员监视、分析网络性能。 |
|  | 显示方式 | 依据IP地址或者MAC地址进行故障主机的查询，并且在网络拓扑图中显示。 |
|  | 网络工具 | 要提供网络维护工具，包括：ping测试、telnet网络设备、路由跟踪、SNMP查看等等。 |
| 资产管理 | 软硬件资产 | 要求能自动收集客户端的IT资产，能够管理包括物理资产在内的所有资产类型。可自动搜集的资产信息，如：所辖客户端的计算机的底层硬件信息、CPU类型、内存数量、系统信息、操作系统版本、已安装的软件等。 |
|  | 客户端资产 | 要求客户端能够自动采集硬件设备信息（诸如硬盘、CPU、内存等）、位置信息（设备名称、使用人、联系电话、房间号等），客户端注册后可将资产信息存储到数据库中。 |
| 预警与报表管理 | 报警方式 | 系统预警要求能够支持短信、邮件和平台预警等多种报警方式。 |
|  | 实时报警 | 要求可以对违规事件行为进行实时报警，通过预警平台，统一显示客户端的违规事件行为。 |
|  | 报表管理 | 要求能够对系统的日志报表进行模版定制，方便管理员对日志的管理、维护、查询等工作。 |
|  |  | 要能够根据报表模版定时生成报表，要能够按照日、周、月方式生成报表。 |
|  | 报表格式 | 要求支持对各种日志的导出查询，至少支持EXCEL、PDF、HTML、JPG格式的文件导出。还可根据用户要求提供自定义的报表格式，自定义报表内容以及自定义报表项，支持模板化报表输出。 |
| 系统安全 | 系统架构 | 控制台与服务器之间采用基于C/S管理模式构架，系统支持三层架构管理模式，方便管理员对网络中被管理的客户端进行集中管理。 |
|  | 通信安全 | 要求客户端和服务器端相互通信使用PKI证书双向认证机制，遵循X 509标准,确保客户端唯一性，防止已安装同类客户端的非本网络计算机非法进入网络，同时也防止模拟的假客户端和服务器进行通信。 |
| 系统性能要求 | 导出导入 | 要求支持用户列表导入、导出功能，可以根据要求实施前导入部门、用户、主机的IP和主机名等信息，并支持导出功能。 |
| 其他 | 厂商授权 |  |
| 资质要求 | 投标产品应具有中华人民共和国公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》。 |  |
|  | 投标产品厂商应具备《ISO9001:20008质量管理体系认证证书》。 ★需提供售后服务承诺函原件 |  |

（8）数字化校园“三统平台”

总体要求：

数字校园统一基础支撑平台、统一数据中心平台、统一身份验证平台，要求能与现在的正方教务系统、财务系统完美对接。

注1：网络硬件设备不必严格按照上述参数要求，有参数性能相当或  有更好方案也可考虑。

注2：数字化校园“三统平台”属软件项目，需要来校后另行谈判合作。

注3：各家可出示本公司的各项有价值的资质证明复印件。